Разделка кромок под сварку встык

АМЕРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ

ASME B16.25-2003

(Ревизия ASME B16.25-1997)

РАЗДЕЛКА КРОМОК ПОД СВАРКУ ВСТЫК

АМЕРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Дата издания: 30 ноября 2004г.

Очередное издание данного стандарта планируется к публикации в 2008г. Оно не будет содержать каких-либо дополнений.

ASME издает письменные ответы на запросы, касающиеся интерпретаций технических аспектов данного стандарта. Интерпретации публикуются на веб-сайте ASME под страницами комитета  http:// www.asme.org/codes/ так, как они были изданы, интерпретации будут также опубликованы в очередном издании стандарта.

ASME является зарегистрированной торговой маркой американского общества инженеров-механиков. Данная норма, или стандарт был разработан в соответствии с методикой, аккредитованной как соответствующей критериям Американских национальных стандартов. Комитет по стандартам, утвердивший данную норму или стандарт, имел уравновешенный состав из компетентных и заинтересованных сторон. Предлагаемая норма или стандарт доступны для общественного рассмотрения и замечаний, что  обеспечивает дополнительные сведения опроса промышленных, академических, законодательных кругов и  широкой аудитории.

ASME не занимается  "утверждением," "оценкой" или "поддержкой" каких-либо изделий, конструкций, запатентованный устройств или видов деятельности.

ASME не принимает никакой позиции по отношению к юридической силе патентных прав в связи с изделиями, упомянутыми в данном документе, не предупреждает пользователей данного стандарта об ответственности за нарушение прав применяемых здесь патентов на изобретение, а также не берет на себя такую ответственность.  Пользователи данной нормы или стандарта предупреждаются, что определение юридической силы патентных прав, а также риск их нарушения полностью ложатся на них.

Участие представителей федеральных агенств или лиц, представляющих промышленные круги, не должно рассматриваться как поддержка данной нормы или стандарта правительством или промышленными кругами.

ASME отвечает только за те интерпретации, которые изданы в соответствии с определяющей политикой и методиками ASME и которые препятствуют изданию интерпретаций отдельными лицами по своей инициативе.

Запрещается воспроизведение каких-либо частей данного документа в любой форме, а также через автоматическую систему поиска без предварительного письменного разрешения издательства.

Американское общество инженеров-механиков

Three Park Avenue, New York, NY 10016-5990

Авторское право © 2004

АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА  ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ

Все права сохранены

Отпечатано в США

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5

Состав комитета  	6

Согласование с Комитетом B16 	7

- Область применения  	8

- Контуры перехода 	9

- Конструкция скоса кромки	9

- Подготовка внутреннего диаметра под сварку  	11

- Допуски   	14

# Рисунки

- Максимальная огибающая кривая перехода сварных кромок  	10

- Скосы кромок для толщины стенок свыше 3 мм (0.12 д.) до 22 мм (0.88 д.),

включительно   	12

- Детали скосов кромок для толщины стенок свыше 22 мм (0.88 д.) 	13

- Детали скоса кромок под заварку корня шва методом  дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде [толщина стенок свыше 3 мм (0.12 д.) до 10 мм (0.38 д.), включительно]………………………………………………………………………14

5	Детали скоса кромок под заварку корня шва методом  дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде [толщина стенок свыше 10 мм (0.38 д.) до        25 мм (1.0 д.), включительно]………………………………………………………………..14

6	Детали скоса кромок под заварку корня шва методом  дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде [толщина стенок свыше 25 мм (1.0 д.)]….   15

## Таблица

1                Размеры свариваемых краев	16

### Обязательные приложения

- Таблица в дюймах  	19

- Ссылки 	23

# Необязательное приложение

A              Программа системы качества 	24

ПРЕДИСЛОВИЕ

В июле 1953г. Американское общество сварщиков представило Секционному комитету В16 Американской ассоциации стандартов (ASA) предложение на Разделку свариваемых краев с рекомендацией на рассмотрение его в качестве возможного американского стандарта.  Предложение было расширено с включением подготовки к сварке фланцев и клапанов, входящих в ASA B16.5, Фланцы и фланцевые фитинги стальных трубопроводов, а также фитингов, входящих в ASA B16.9, Фитинги под сварку встык. В ходе анализа рассматривался также стандарт ES-1 Института по изготовлению труб.

Третий проект, рассмотренный Подкомитетом 3, Подгруппой 6 (в настоящее время Подкомитет F) Секционного комитета B16, был направлен в Комитет, организациям-разработчикам, а затем в  ASA на утверждение. Окончательное утверждение было получено 14 сентября 1955г. под кодом ASA B16.25-1955.

Ввиду необходимости пояснений и поправок были разработаны ревизии, которые были утверждены как ASA B16.25-1958 и ASA B16.25-1964. После реорганизации ASA в Американский национальный институт стандартов (ANSI) и переименования   Секционного комитета  в Американский национальный комитет B16, очередная ревизия была утверждена как ANSI B16.25-1972.

Подкомитет F немедленно начал работу по основной детализации и доработке стандарта, добавлению иллюстраций и требований к конфигурации сварных краев для ряда конкретных случаев, включая клапаны из литой стали и сплавов. После разработки проекта, в котором были преодолены многие проблемы и противоречивые требования, Комитет стандартов, организации, входящие в совместный секретариат и ANSI выразили общее одобрение ANSI B16.25-1979 18 июля 1979г.

В 1982г. Американский национальный комитет стандартов B16 был реорганизован в Комитет ASME, действующий согласно процедурам, аккредитованным  ANSI. В издании 1986г. текст был пересмотрен,  в качестве стандарта были приняты размеры в дюймах и выполнены многочисленные изменения в тексте и формате. Были внесены пояснения в примечания к иллюстрациям. После утверждения со стороны Комитета по стандартам и ASME,  ANSI утвердило его в качестве Американского национального стандарта 8 октября 1986г. под новым кодом ASME/ANSI B16.25-1986.

В 1992г. подкомитет пересмотрел требования к подготовке внутреннего диаметра свариваемого края. Были также скорректированы ссылки в Приложении В. После общественной экспертизы и утверждения со стороны ANSI 26 октября 1992г. стандарт вышел под новым кодом ASME B16.25-1992.

В издании 1997г. в качестве самостоятельного, но равного стандарта, к единицам в дюймах были добавлены метрические размеры. К требованиям по исходной системе качества было добавлено Приложение. После утверждения со стороны Комитета стандартов и ASME, данная ревизия к изданию B16.25 1992г. была утверждена ANSI в качестве Американского национального стандарта  17  апреля 1997г. под новым кодом         ASME B16.25-1997.

В настоящем издании 2003г. были скорректированы данные исходного стандарта.  Были выполнены пояснения к тексту для адресных запросов. Небольшие изменения были внесены в углы скоса кромок. После одобрения Комитетом стандартов и ASME данная ревизия издания B16.25 1997г.  была утверждена ANSI в качестве Американского национального стандарта 17 декабря 2003г. под кодом ASME B16.25-2003.

Запросы на интерпретацию и предложения на ревизию следует направлять по адресу: Secretary, B16 Committee, The American Society of Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New York, NY 10016-5990.

ASME B16 STANDARDS COMMITTEE Standardization of Valves, Flanges, Fittings, and Gaskets

(The following is the roster of the Committee at the time of approval of this Standard.)

OFFICERS

H. R. Sonderegger, Chair

M. L. Nayyar, Vice Chair

P. A. Reddington, Secretary

COMMITTEE PERSONNEL

W. B. Bedesem, ExxonMobil Research and Engineering Co.

M. A. Clark, Nibco, Inc.

A. Cohen, Arthur Cohen & Associates

C.	E. Floren, Mueller Co.

D.	R. Frikken, Consultant
A. Hamilton, ABS Americas
M. L. Henderson, Forgital USA

G. A. Jolly, Vogt Valves/Flowserve M. Katcher, Haynes International W. G. Knecht, Consultant R. Koester, The William Powell Co.

R. D. Manning, U.S. Coast Guard

W. N. McLean, Newco Valves

T. A. McMahon, Fisher Controls International, Inc.

M. L. Nayyar, Bechtel Power Corp.

J. D. Page, U.S. Regulatory Commission

P. A. Reddington, The American Society of Mechanical Engineers

R. A. Schmidt, Trinity-Ladish

H. R. Sonderegger, Anvil International, Inc.

W. M. Stephan, Flexitallic LP

T. F. Stroud, Ductile Iron Pipe Research Association

R. E. White, Richard E. White & Associates PC

D. A. Williams, Southern Company Services

B16 SUBCOMMITTEE F PERSONNEL

G. A. Jolly, Chair, Vogt Valves/Flowserve

P. A. Reddington, Secretary, The American Society of Mechanical

Engineers

A. Appleton, Alloy Stainless Product Company, Inc. G. A. Cuccio, Capital Manufacturing Co. J. P. Ellenberger, WFI International D. R. Frikken, Consultant

R. E. Johnson, Consultant

R. C. Lafferty, Penna Machine Works, Inc.

D. C. Monroe, Consultant

R. A. Schmidt, Trinity-Ladish

H. R. Sonderegger, Anvil International, Inc.

K. Umemura, Japan Fittings Association

СОГЛАСОВАНИЕ С КОМИТЕТОМ B16

Общее. Стандарты ASME разрабатываются и сохраняются в целях представления консенсуса заинтересованных сторон. Пользователи данного стандарта могут, т.о. взаимодействовать с комитетом путем запроса интерпретаций, предложения ревизий и посещения совещаний комитета. Корреспонденцию следует направлять по адресу:

Secretary, B16 Standards Committee

The American Society of Mechanical Engineers

Three Park Avenue

New York, NY 10016-5990

Предложение ревизий. Ревизии к стандарту выполняются периодически в целях включения изменений, необходимость или желательность которых была продемонстрирована в период применения стандарта. Утвержденные ревизии будут публиковаться периодически.

Комитет рассматривает предложения на ревизии к данному стандарту. Данные предложения должны быть как можно более конкретными, с указанием номеров(а) параграфов, предлагаемой формулировкой и подробным описанием причин данного предложения, включая любую относящуюся к делу документацию.

Интерпретации.  По требованию, Комитет В16 представляет интерпретацию любого требования стандарта. Интерпретации могут выполняться только в ответ на письменный запрос, направленный секретарю Комитета стандартов B16.

Запрос на интерпретацию должен быть четким и однозначным. Рекомендуется следующий формат оформления запроса:

Предмет:	Указать соответствующий номер параграфа и тему запроса.

Издание:	Указать издание стандарта, для которого запрашивается интерпретация.

Вопрос:	Вопрос излагается в виде запроса на интерпретацию конкретного требования  для общего понимания и использования, а не в виде запроса на одобрение запатентованной конструкции или ситуации. В запрос могут включаться планы или чертежи, необходимые для пояснения вопроса; в то же время они не должны содержать запатентованных наименований или информации.

Запросы, не отвечающие данному формату, будут переписываться Комитетом в соответствии с форматом, что может непреднамеренно исказить смысл исходного запроса.

Процедура ASME предусматривает пересмотр любой интерпретации при наличии дополнительной информации, которая может на нее повлиять. Лица, не удовлетворенные полученной интерпретацией, могут обращаться к ответственному лицу комитета или Подкомитета ASME. ASME не занимается  "утверждением," "оценкой" или "поддержкой" каких-либо изделий, конструкций, запатентованный устройств или видов деятельности.

Посещение совещаний Комитета. Комитет стандартов B16 проводит регулярные совещания, открытые для общественности. Лица, желающие присутствовать на совещаниях, должны обращаться к секретарю Комитета стандартов B16.

РАЗДЕЛКА КРОМОК ПОД СВАРКУ ВСТЫК

1    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1	Общее

В данном стандарте рассматривается подготовка кромок под сварку встык элементов трубопроводов, которые должны подсоединяться к трубопроводной системе методом сварки. В стандарт включены требования к скосам сварных кромок, внешней и внутренней конфигурации толстостенных элементов, а также подготовке внутренних кромок (включая размеры и допуски). Охват материала включает подготовку соединений в следующем объеме:

- без кольцевых подкладок

- с разъемными или несплошными кольцевыми подкладками

- цельными или сплошными кольцевыми подкладками

- расходуемыми вставными подкладками

(е) дуговая сварка вольфрамовым электродом в газовой среде(GTAW)  при заварке корня шва. 
Детали подготовки всех кольцевых подкладок должны указываться при заказе элемента.

1.2	Применение

Данный стандарт относится ко всем металлическим материалам, для которых метод сварки может  квалифицироваться удовлетворительно, в то же время он не должен включать особых процессов или методов сварки.  Если не оговорено иначе покупателем, данный стандарт не относится к разделке сварочных кромок согласно ASME B16.5 или B16.9.

1.3	Стандартные единицы

Значения, представленные в метрических единицах или дюймах должны рассматриваться отдельно как стандартные. По тексту единицы в дюймах указаны в скобках. Значения, указанные в каждой системе, не являются точными эквивалентами; в связи с этим каждая система должна применяться независимо от другой. Сочетание значений, взятых из двух систем может привести к несоответствию стандарту.

1.4	Размер

NPS (номинальный размер трубы), за которым следует безразмерное число, представляет собой обозначение номинального размера фитинга. NPS , относящийся к стандартному номинальному диаметру DN, который используется в международных стандартах. Обычное соотношение следующее:

NPS                                        DN

| ½ | 15 |
| --- | --- |
| ¾ | 20 |
| 1 | 25 |
| 1 ¼ | 32 |
| 1 ½ | 40 |
| 2 | 50 |
| 2 1/2 | 65 |
| 3 | 80 |
| 4 | 100 |

Для NPS > 4, соответствующим DN является: DN = 25 x NPS

1.5	Стандарты, на которые делается ссылка

Стандарты и спецификации, принятые в качестве ссылок в данном стандарте, представлены в Обязательном Приложении II - Mandatory Appendix II, которое является частью данного стандарта. Указывать каждое издание стандарта или спецификации в отдельной ссылке представляется нецелесообразным, в связи с этим конкретные издания указаны в Обязательном Приложении II. Разделка кромок, выполненная в соответствии с данным стандартом во всех других отношениях, будет считаться соответствующей данному стандарту даже в случае изменения ссылки в какой-либо ревизии издания данного стандарта.

1.6	Система качества

Необязательные требования,, касающиеся программы системы качества изготовителя представлены в Необязательном Приложении А.

  - Принятые обозначения

При определении соответствия данному стандарту, условное обозначение для фиксации значащих цифр, относящихся к пределам,  максимальным или минимальным значениям, должно округляться, как указано в ASTM E29. Для этого требуется, чтобы полученное или рассчитанное значение округлялось до ближайшего целого числа исходя из последней цифры справа, используемой для выражения предела.

Пересчет допусков с десятичными разрядами не должен рассматриваться как метод измерения.

2	Контуры перехода

На рис.1 представлена максимальная огибающая кривая, в которой должны находиться переходы от скоса кромки к внешней поверхности элемента и от притупления корня к внутренней поверхности элемента.  За исключением указанного в Примечании 5- Note (5) к рис. 1 (Fig. 1) и если покупателем не указано иначе, точный контур в пределах данной огибающей кривой выполняется по усмотрению изготовителя при условии, что сохраняется указанная минимальная толщина стенки,  крутизна кривых не превышает указанных для соответствующих участков и обеспечивается требуемая (если указана) поверхность для кольцевых подкладок.

3	КОНСТРУКЦИЯ СКОСА КРОМКИ

3.1 Скосы (кроме дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде(GTAW)  при заварке корня шва)

(a) Элементы с номинальной толщиной стенки 3 мм (0.12 дюймов) и менее, должны иметь края, отрезанные квадратным или несколько округлым сечением.

Наружн.         I

Наружн.

Примеч. (5)

45 о макс.

- Прим. (3)

-Прим. (4)

~r~v~

ном.    fмин       Макс. [Примеч. (2)]

..erri— l

См.ссылки

I Прим. (5)         |

I

Внутр.

Радиус > 0.05fmin [Прим. (5)]

2fmjn  участок перехода

Максимум [Прим. (2)

Минимум 1.0tмин.

Примечания:

(1)	Значение  tmin  определяется в зависимости от конкретного случая:

- минимальная заказываемая толщина стенки трубопровода должна включать трубопровод, закупленный по номинальной толщине стенки
с несоответствием (ниже) допуска, который отличается от 12.5%

- 0.875 от номинальной толщины трубопровода, заказанного по сортаменту толщины стенки с несоответствием (ниже) допуска, который отличается от 12.5%

- минимальная заказанная толщина стенки цилиндрической сварной кромки элемента или фитинга (или более тонкого из двух), когда шов расположен между двумя элементами

(2)	Максимальная толщина у кромки элемента:

- больше tmim + 4 мм (0.16 д.) или 1.15tm,n при заказе на основе минимальной стенки

- больше  tmim + 4 мм (0.16 д.) или 1.10tnom при заказе на основе номинальной стенки

- Скос кромок показан только в качестве иллюстрации.

- Усиление шва, разрешенное соответствующей нормой, может находиться вне максимальной огибающей кривой.

- Там, где переходы идут с применением максимальной кривизны нельзя пересекать внутреннюю или внешнюю поверхность, как показано штриховыми линиями, должны использоваться максимальные углы наклона или альтернативные радиусы.                     Рис. 1   Максимальная огибающая кривая переходов сварных кромок

- Элементы с номинальной толщиной стенки свыше 3 мм  (0.12 дюймов) до 22 мм (0.88 дюймов включительно) должны иметь скосы кромок под одним углом, как показано на рис.2.

- Элементы с номинальной толщиной стенки свыше 22 мм (0.88 дюймов) должны иметь скосы кромок под различными углами, как показано на рис.3.

3.2	Скосы кромок под заварку корня шва методом дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде.

(a)	Компоненты с номинальной толщиной стенки 3 мм (0.12 дюймов) и менее должны иметь квадратный или слегка закругленный срез кромок.

- Компоненты с номинальной толщиной стенки от 3мм (0.12 дюймов) до 10 мм (0.38 дюймов) включительно должны иметь скосы кромок 371/2 град. ± 21/2 град. или слегка вогнутые.
См. Рис. 4.

- Компоненты с номинальной толщиной стенки от 10 мм (0.38 дюймов) до 25 мм (1.0 дюймов) включительно должны иметь скосы кромок, как показано на Рис.5.

- Компоненты с номинальной толщиной стенки свыше 25 мм (1.0 дюймов) должны иметь скосы кромок, как показано на Рис. 6.

3.3 Наружный диаметр у свариваемых краев

Размер А должен быть либо таким, как указано в соответствующем стандарте на компонент, либо таким, как указано в ТУ покупателя элемента При отсутствии требований на размер А в ТУ покупателя или стандарте, могут использоваться значения А из Таблицы 1 или Таблицы 1-1.

4	ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА КРОМКИ ПОД СВАРКУ

4.1 Общее

Подготовка внутреннего диаметра в конце элемента должна соответствовать одному из нижеприведенных пунктов, как указано покупателем.

- Элементы, привариваемые без кольцевых подкладок, должны соответствовать требованиям стандарта или спецификации на данный элемент.

- Элементы, привариваемые с помощью разъемных или несплошных кольцевых подкладок должны иметь по кромке контур цилиндрической поверхности, как показано на рис. 2, иллюстрация (b) и рис. 3, иллюстрация (b). Если контур кольцевой подкладки имеет отличается от  прямоугольника, детали должны обеспечиваться покупателем.

- Элементы, привариваемые с помощью цельных или сплошных кольцевых подкладок должны иметь по кромке контур цилиндрической или конусовидной поверхности, как указано покупателем. Разделка кромок показана на рис.2, иллюстрация (c) и рис. 3, иллюстрация (c) для прямоугольных кромок и рис. 2, иллюстрация (d) и рис. 3, иллюстрация (d) для конусовидных кромок.

- Элементы, привариваемые с помощью расходуемых вставных подкладок или дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде (GTAW)  при заварке корня шва  должны иметь на кромке контур цилиндрической  цилиндрической поверхности, как показано на рис. 4, 5, и 6.

4.2 Размер C

Значения для размера C, указанные на рис. 2, иллюстрации (c) и (d); рис. 3, иллюстрации (c) и (d); и рис. 5 и 6 могут определяться по следующим формулам:

(Единицы СИ)

C = A - O.D. tolerance(допуск наружного диаметра) - 2 X t^ - 0.25        (1A)

(Система единиц мер и весов, основанная на имперской системе)(Традиционные единицы США)

C = A - O.D. tolerance (допуск наружного диаметра) - 2 X t^ - 0.010

(1)

где

A = указанный наружный диаметр трубопровода у сварной кромки (см. п. 3.3)

Допуск наружного диаметра O.D.= допуск на наружный диаметр трубопровода ниже установленного в соответствующей спецификации на трубопроводы

tmjn  = равен t – производственный допуск на толщину стенки трубопровода согласно соответствующей спецификации на трубопроводы, мм (дюймы) t = номинальная толщина стеки трубопровода, мм (дюймов)

0.25 (0.010)  = плюс допуск на механическую обработку диаметра отверстия  C, мм (дюймы).

Исходя из допусков, характерных для  трубопроводов согласно  ASTM A106 и ASTM A 335 , включая допуск на толщину стенки на 12.5% ниже положенного, ур. (1) и (1 A) могут рассчитываться следующим образом:

(Единицы СИ)

C = A- 0.79 - 2 x 0.875t - 0.25

(Система единиц мер и весов, основанная на имперской системе)(Традиционные единицы США)

C = A- 0.031 - 2 x 0.875t - 0.010

В Таблицах 1 и 1-1 представлены значения C для трубопроводов с  допуском на толщину стенки на 12.5% ниже положенного, включая трубопроводы A 106 и A 335, с размерами NPS 21/2 до NPS 36. Для трубопроводов с допуском на толщину стенки не 12.5% ниже положенного, данные С из  Таблиц 1 и 1-1 не должны использоваться. См. п. 4.3(a).

4.3 Исключения

(a) Для трубопроводов или труб, отличающихся от   типа ASTM A 106  и A 335 и имеющих другую толщину стенки и/или допуск наружного диаметра (например, литые или расточенные трубы) представленные выше формулы могут быть неприемлемыми. Для определения С в данном случае могут использоваться уравнения (1) и (1A). Если данные из Таблиц 1 и 1-1 применяться не могут, то размер С определяется покупателем.

37.5 о ±2.5 о

37.5 о ±2.5 о

Прим. (2)

30 о макс.

13(0.5)мин

-1.6 ±0.8 (0.06 ±0.03)

(a) Деталь сварной кромки для шва без кольцевой подкладки

(b) Деталь сварной кромки для шва с разъемной прямоугольной кольцевой подкладкой

.,     37.5 о ±2.5 о

37.5 о ±2.5 о

10 deg

6(0.22) мин.

30о макс.

Примечание (2)

30о макс.

13(0.5)мин.

1.6 ±0.8

(0.06 ±0.03)

C   +0.25-0

(+0.010     0)

(c) Деталь сварной кромки для шва со сплошной  прямоугольной кольцевой подкладкой

(d) Деталь сварной кромки для шва со сплошной конусной  кольцевой подкладкой

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Ломаные линии показывают максимальную огибающую кривую переходов от скоса кромок и притуплений корня шва в корпус элемента. Детали см. на рис. 1.

- Допуски, помимо представленных в данной иллюстрации, см. в п. 5.

- В заказе на закупку должен определяться контур любой используемой кольцевой подкладки.

(d)	Линейные размеры представлены в миллиметрах , размеры в дюймах даны в скобках. 
ПРИМЕЧАНИЯ:

- Внутренняя поверхность может быть отформованной или с машинной обработкой размера B у притупления корня шва. Контур в пределах огибающей кривой должен быть в соответствии с п.2.

- Пересечения должны быть слегка закруглены.

Рис. 2   Скосы кромок для толщины стенок свыше 3 мм (0.12 д.) до 22 мм (0.88 д.), включительно

19 ±2       (0.75 ±0.06)

10 о±2.5о

10 о ±2.5 о

(a) Деталь сварной кромки для шва без кольцевой подкладки

(b) Деталь сварной кромки для шва без кольцевой подкладки

10 о ±2.5 о

Прим. (2)

19 ±2 (0.75 ±0.06)

10 о

(+0.010 -  0)

30 о макс.     6 (0.22) min.

13 (0.5) мин.

+0.25 - 0

(+0.010 -  0)

10 о ±2.5 о

(c) Деталь сварной кромки для шва со сплошной  прямоугольной кольцевой подкладкой

(d) Деталь сварной кромки для шва со сплошной конусной  кольцевой подкладкой

ОБЩИЕ  ПРИМЕЧАНИЯ:

- Ломаные линии показывают максимальную огибающую кривую переходов от скоса кромок и притуплений корня шва в корпус элемента. Детали см. на рис. 1.

- Допуски, помимо представленных в данной иллюстрации, см. в п. 5.

- В заказе на закупку должен определяться контур любой используемой кольцевой подкладки.

(d)	Линейные размеры представлены в миллиметрах , размеры в дюймах даны в скобках. 
ПРИМЕЧАНИЯ:

- Внутренняя поверхность может быть отформованной или с машинной обработкой размера B у притупления корня шва. Контур в пределах огибающей кривой должен быть в соответствии с п.2.

- Пересечения должны быть слегка закруглены.

Рис. 3   Детали скосов кромок для толщины стенок свыше 22 мм (0.88 дюймов.)

1.6 ±0.8 (0.06 ±0.03)

37.5 о ±2.5 deg

Противолежащий

(b) Для элементов с меньшими размерами и более низким номером сортамента по толщине стенки может оказаться необходимым покрытие наплавленным металлом внутреннего диаметра или использование материалов с более толстыми стенками в целях механической обработки кольцевой подкладки и сохранения требуемой толщины стенки. Данное условие может возникнуть также при использовании материала, номинальные размеры которого указывают на достаточное количество металла, однако фактический внутренний диаметр которого с учетом допусков достаточно велик и требует дополнительного металла.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Данная деталь относится к скосу кромки под заварку корня шва методом дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде (GTAW) там, где номинальная толщина стенки превышает 3мм (0.12 д.) до 10 мм (0.38 д.) включительно.

- Линейные размеры представлены в миллиметрах , размеры в дюймах даны в скобках. 
 Fig. 4   Детали скоса кромок под заварку корня шва методом дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде

[Толщина стенок свыше 3 мм (0.12 д.) до 10 мм

(0.38 д.), включительно]

5   ДОПУСКИ (См. рис. 2, 3, 5, и 6)

5.1	Размер B

Размеры внутреннего диаметра I.D. у сварных кромок [см. размер B, рис. 2, иллюстрации (a) и (b); и рис. 3, иллюстрации (a) и (b)] должны быть такими, как указано в соответствующем стандарте или спецификации на элемент.

5.2	Скосы сварных швов, притупление кромки и размер C

Значения скосов, притупления кромок и размер  C должны быть как указано на рис.. 2, 3, 4, 5, и 6.

0 до 2 (0.06)

См.сноску(1) 2±0.4 (0.078 ±0.016)

r	i

5(0.19) R

/

2 ±0.4	A

(0.078 ±0.016)

См. сноску

30 о макс.A    „

20 о ±2.5 о

-3(0.12)

C +0.25- 1.02

(+0.010 -   0.040)

20 о ±2.5 о

H

5(0.19) мин.

ТипB

+0.25     1.02 (+0.010     0.040)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Данная деталь относится к скосу кромки под заварку корня шва методом дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде (GTAW) там, где номинальная толщина стенки превышает 10 мм
(0.38 д.) до 25 мм (1.0 д.) включительно.

- Ломаные линии показывают максимальную огибающую кривую переходов от разделки кромок под сварку и входа в корпус элемента. Детали см. на рис. 1.

- Допуски, помимо представленных в данной иллюстрации, см. в п. 5..

(d)	Линейные размеры представлены в миллиметрах , размеры в дюймах даны в скобках.
ПРИМЕЧАНИЯ:

- Внутренние углы должны быть несколько закруглены.

Рис. 5   Детали скоса кромок под заварку корня шва методом дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде[Толщина стенок свыше 10 мм (0.38 д.) to 25 мм (1.0 д.), включительно]

19 - 25     (0.75- 1.00)

30 о макс.

10 o±2.5o

10 o±2.5o

0 - 2 (0.06)

5(0.19)R

2 ±0.4 (0.078 ±0.016)

5(0.19) мин.

Тип A

ТипB

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Данная деталь относится к скосу кромки под заварку корня шва методом дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде (GTAW) там, где номинальная толщина стенки превышает 25 мм (1.0 д.).

(b)Ломаные линии показывают максимальную огибающую кривую переходов от разделки кромок под сварку и входа в корпус элемента. Детали см. на рис. 1..

- © Допуски, помимо представленных в данной иллюстрации, см. в п. 5..

(d)	Линейные размеры представлены в миллиметрах , размеры в дюймах даны в скобках.
ПРИМЕЧАНИЯ:

(1)Внутренние углы должны быть несколько закруглены.

Рис. 6   Детали скоса кромок под заварку корня шва методом дуговой сварки вольфрамовым электродом в газовой среде[Толщина стенок свыше 25 мм (1.0 д.)]

Трубопроводы большого диаметра и фитинги с относительно тонкими стенками имеют тенденцию к нарушению округлости после снятия их с зажимного приспособления для машинной обработки. По этой причине измеренные диаметры могут изменяться при ориентировании. Допуск +0.25 мм (+0.010 дюймов) относится к среднему диаметру С на рис. 2 и 3, иллюстрации (c) и (d). Допуск +0.25 мм, -1.02 мм (+0.010 дюймов, -0.040 дюймов) относится к среднему диаметру С на рис.  5 и 6.

5.3 Размер A

Если не указано иначе, допуски на размер A должны быть следующими:

5.4 Толщина стенок

Максимальная толщина, t макс. у кромки элемента

- больше t мин.  + 4 мм (0.16 д.)  или 1.15 t мин. при заказе на основе минимальной стенки

(b) больше t мин.  + 4 мм (0.16 д.) или l.l0 tном. . при заказе на основе номинальной стенки (см. рис. 1)

Минимальная толщина, tмин, должна быть как указано в соответствующем или спецификации на элемент (см. рис. 2, 3, 5, и 6).

Размер

NPS<5 NPS>6

Допуск

+2.5 мм, -0.79 мм (+0.10 д., -0.031 д.) +4.0 мм, -0.79 мм (+0.16 д., -0.031 д.)

Таблица 1    Размеры свариваемых краев (См. рис. 1 - 6, включительно)

|  |  | Наружн. | диаметр у свариваемых краев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кованые или |  |  |  |  |
|  |  | изготовленные |  |  |  |  |
| Номин. | Сортамент | элементы |  |  |  |  |
| разм. трубы | No. | A | Литые элементы |  | C |  |
| (NPS) | [Прим. (1)] | [Прим. (1)] | A | B | [Прим. (2)] | t |
| 21/2 | 40 | 73.0 | 75 | 62.5 | 62.93 | 5.16 |
|  | 80 | 73.0 | 75 | 59 | 59.69 | 7.01 |
|  | 160 | 73.0 | 75 | 54 | 55.28 | 9.53 |
|  | XXS | 73.0 | 75 | 45 | 47.43 | 14.02 |
| 3 | 40 | 88.9 | 91 | 78 | 78.25 | 5.49 |
|  | 80 | 88.9 | 91 | 73.5 | 74.53 | 7.62 |
|  | 160 | 88.9 | 91 | 66.5 | 68.38 | 11.13 |
|  | XXS | 88.9 | 91 | 58.5 | 61.19 | 15.24 |
| 31/2 | 40 | 101.6 | 105 | 90 | 90.52 | 5.74 |
|  | 80 | 101.6 | 105 | 85.5 | 86.42 | 8.08 |
| 4 | 40 | 114.3 | 117 | 102 | 102.73 | 6.02 |
|  | 80 | 114.3 | 117 | 97 | 98.28 | 8.56 |
|  | 120 | 114.3 | 117 | 92 | 93.78 | 11.13 |
|  | 160 | 114.3 | 117 | 87.5 | 89.65 | 13.49 |
|  | XXS | 114.3 | 117 | 80 | 83.30 | 17.12 |
| 5 | 40 | 141.3 | 144 | 128 | 128.80 | 6.55 |
|  | 80 | 141.3 | 144 | 122 | 123.58 | 9.53 |
|  | 120 | 141.3 | 144 | 116 | 118.04 | 12.70 |
|  | 160 | 141.3 | 144 | 109.5 | 112.47 | 15.88 |
|  | XXS | 141.3 | 144 | 103 | 106.92 | 19.05 |
| 6 | 40 | 168.3 | 172 | 154 | 154.82 | 7.11 |
|  | 80 | 168.3 | 172 | 146.5 | 148.06 | 10.97 |
|  | 120 | 168.3 | 172 | 140 | 142.29 | 14.27 |
|  | 160 | 168.3 | 172 | 132 | 135.31 | 18.26 |
|  | XXS | 168.3 | 172 | 124.5 | 128.85 | 21.95 |
| 8 | 40 | 219.1 | 223 | 203 | 203.75 | 8.18 |
|  | 60 | 219.1 | 223 | 198.5 | 200.02 | 10.31 |
|  | 80 | 219.1 | 223 | 193.5 | 195.84 | 12.70 |
|  | 100 | 219.1 | 223 | 189 | 191.65 | 15.09 |
|  | 120 | 219.1 | 223 | 182.5 | 186.11 | 18.26 |
|  | 140 | 219.1 | 223 | 178 | 181.98 | 20.62 |
|  | XXS | 219.1 | 223 | 174.5 | 179.16 | 22.23 |
|  | 160 | 219.1 | 223 | 173 | 177.79 | 23.01 |
| 10 | 40 | 273.0 | 278 | 254.5 | 255.74 | 9.27 |
|  | 60 | 273.0 | 278 | 247.5 | 249.74 | 12.70 |
|  | 80 | 273.0 | 278 | 243 | 245.55 | 15.09 |
|  | 100 | 273.0 | 278 | 236.5 | 240.01 | 18.26 |
|  | 120 | 273.0 | 278 | 230 | 234.44 | 21.44 |
|  | 140 | 273.0 | 278 | 222 | 227.51 | 25.40 |
|  | 160 | 273.0 | 278 | 216 | 221.95 | 28.58 |
| 12 | STD | 323.8 | 329 | 305 | 306.08 | 9.53 |
|  | 40 | 323.8 | 329 | 303 | 304.72 | 10.31 |
|  | XS | 323.8 | 329 | 298.5 | 300.54 | 12.70 |
|  | 60 | 323.8 | 329 | 295 | 297.79 | 14.27 |

Таблица 1    Размеры свариваемых краев (продолжение) (См. рис. 1 - 6, включительно)

|  |  | Наружный диаметр у | свариваемых краев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кованые или rought or |  |  |  |  |
|  |  | изготовленные |  |  |  |  |
| Номинальный | Сортамент | элементы, |  |  |  |  |
| размер трубы | No. | A | Литые элементы, |  | C |  |
| (NPS) | [Прим. (1)] | [Прим. (1)] | A | B | [Прим. (2)] | t |
| 12 | SO | 323.8 | 329 | 289 | 292.17 | 17.48 |
|  | 100 | 323.8 | 329 | 281 | 285.24 | 21.44 |
|  | 120 | 323.8 | 329 | 273 | 278.31 | 25.40 |
|  | 140 | 323.8 | 329 | 266.5 | 272.75 | 28.58 |
|  | 160 | 323.8 | 329 | 257 | 264.45 | 33.32 |
| 14 | STD | 355.6 | 362 | 336.5 | 337.88 | 9.53 |
|  | 40 | 355.6 | 362 | 333.5 | 335.08 | 11.13 |
|  | XS | 355.6 | 362 | 330 | 332.34 | 12.70 |
|  | 60 | 355.6 | 362 | 325.5 | 328.15 | 15.09 |
|  | SO | 355.6 | 362 | 317.5 | 321.22 | 19.05 |
|  | 100 | 355.6 | 362 | 308 | 312.86 | 23.83 |
|  | 120 | 355.6 | 362 | 300 | 305.93 | 27.79 |
|  | 140 | 355.6 | 362 | 292 | 299.00 | 31.75 |
|  | 160 | 355.6 | 362 | 284 | 292.07 | 35.71 |
| 16 | STD | 406.4 | 413 | 387.5 | 388.68 | 9.53 |
|  | 40 | 406.4 | 413 | 381 | 383.14 | 12.70 |
|  | 60 | 406.4 | 413 | 373 | 376.21 | 16.66 |
|  | SO | 406.4 | 413 | 363.5 | 367.84 | 21.44 |
|  | 100 | 406.4 | 413 | 354 | 359.53 | 26.19 |
|  | 120 | 406.4 | 413 | 344.5 | 351.18 | 30.96 |
|  | 140 | 406.4 | 413 | 333.5 | 341.43 | 36.53 |
|  | 160 | 406.4 | 413 | 325.5 | 334.50 | 40.49 |
| IS | STD | 457.2 | 464 | 438 | 439.48 | 9.53 |
|  | XS | 457.2 | 464 | 432 | 433.94 | 12.70 |
|  | 40 | 457.2 | 464 | 428.5 | 431.19 | 14.27 |
|  | 60 | 457.2 | 464 | 419 | 422.82 | 19.05 |
|  | SO | 457.2 | 464 | 409.5 | 414.46 | 23.83 |
|  | 100 | 457.2 | 464 | 398.5 | 404.78 | 29.36 |
|  | 120 | 457.2 | 464 | 387.5 | 395.03 | 34.93 |
|  | 140 | 457.2 | 464 | 378 | 386.77 | 39.67 |
|  | 160 | 457.2 | 464 | 366.5 | 376.99 | 45.24 |
| 20 | STD | 508.0 | 516 | 489 | 490.28 | 9.53 |
|  | XS | 508.0 | 516 | 482.5 | 484.74 | 12.70 |
|  | 40 | 508.0 | 516 | 478 | 480.55 | 15.09 |
|  | 60 | 508.0 | 516 | 467 | 470.88 | 20.62 |
|  | SO | 508.0 | 516 | 455.5 | 461.13 | 26.19 |
|  | 100 | 508.0 | 516 | 443 | 450.02 | 32.54 |
|  | 120 | 508.0 | 516 | 432 | 440.29 | 38.10 |
|  | 140 | 508.0 | 516 | 419 | 429.17 | 44.45 |
|  | 160 | 508.0 | 516 | 408 | 419.44 | 50.01 |
| 22 | STD | 558.8 | 567 | 539 | 541.08 | 9.53 |
|  | XS | 558.8 | 567 | 533 | 535.54 | 12.70 |
|  | 60 | 558.8 | 567 | 514 | 518.86 | 22.23 |
|  | SO | 558.8 | 567 | 501 | 507.75 | 28.58 |

Таблица 1    Размеры свариваемых краев (продолжение) (См. рис. 1 - 6, включительно)

|  |  | Наружный диаметр у | свариваемых краев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кованые или |  |  |  |  |
|  |  | изготовленные |  |  |  |  |
| ###### Номиннальный | Сортамент | элементы, |  |  |  |  |
| размер трубы | No. | A | Литые элементы, |  | C |  |
| (NPS) | [Прим. (1)] | [Прим. (1)] | A | B | [Прим. (2)] | t |
| 22 | 100 | 558.8 | 567 | 488.5 | 496.63 | 34.93 |
|  | 120 | 558.8 | 567 | 476 | 485.52 | 41.28 |
|  | 140 | 558.8 | 567 | 463 | 474.41 | 47.63 |
|  | 160 | 558.8 | 567 | 450.5 | 463.30 | 53.98 |
| 24 | STD | 609.6 | 619 | 590.5 | 591.88 | 9.53 |
|  | XS | 609.6 | 619 | 584 | 586.34 | 12.70 |
|  | 30 | 609.6 | 619 | 581 | 583.59 | 14.27 |
|  | 40 | 609.6 | 619 | 574.5 | 577.97 | 17.48 |
|  | 60 | 609.6 | 619 | 560.5 | 565.49 | 24.61 |
|  | 80 | 609.6 | 619 | 547.5 | 554.38 | 30.96 |
|  | 100 | 609.6 | 619 | 532 | 540.49 | 38.89 |
|  | 120 | 609.6 | 619 | 517.5 | 528.03 | 46.02 |
|  | 140 | 609.6 | 619 | 505 | 516.91 | 52.37 |
|  | 160 | 609.6 | 619 | 490.5 | 504.37 | 59.54 |
| 26 | 10 | 660.4 | 670 | 645.5 | 645.50 | 7.92 |
|  | 20 | 660.4 | 670 | 635 | 637.14 | 12.70 |
| 28 | 10 | 711.2 | 721 | 695.5 | 696.30 | 7.92 |
|  | 20 | 711.2 | 721 | 686 | 687.94 | 12.70 |
|  | 30 | 711.2 | 721 | 679.5 | 682.37 | 15.88 |
| 30 | 10 | 762.0 | 772 | 746 | 747.10 | 7.92 |
|  | 20 | 762.0 | 772 | 736.5 | 738.74 | 12.70 |
|  | 30 | 762.0 | 772 | 730 | 733.17 | 15.88 |
| 32 | 10 | 812.8 | 825 | 797 | 797.90 | 7.92 |
|  | 20 | 812.8 | 825 | 787.5 | 789.54 | 12.70 |
|  | 30 | 812.8 | 825 | 781 | 783.97 | 15.88 |
|  | 40 | 812.8 | 825 | 778 | 781.17 | 17.48 |
| 34 | 10 | 863.6 | 876 | 848 | 848.70 | 7.92 |
|  | 20 | 863.6 | 876 | 838 | 840.34 | 12.70 |
|  | 30 | 863.6 | 876 | 832 | 834.77 | 15.88 |
|  | 40 | 863.6 | 876 | 828.5 | 831.97 | 17.48 |
| 36 | 10 | 914.4 | 927 | 898.5 | 899.50 | 7.92 |
|  | 20 | 914.4 | 927 | 889 | 891.14 | 12.70 |
|  | 30 | 914.4 | 927 | 882.5 | 885.57 | 15.88 |
|  | 40 | 914.4 | 927 | 876.5 | 880.02 | 19.05 |

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Размеры даны в миллиметрах.

- Допуски см. в п.5.
ПРИМЕЧАНИЯ:

(1)	Данные взяты из ASME B36.10M , более точное округление размеров в дюймах  взяты из Таблицы 1-1. Буквенные обозначения означают следующее:

- STD = стандартная толщина стенки

- XS = сверхпрочная толщина стенки

- XXS = двойная сверхпрочная толщина стенки

(2)	Внутренняя машинная обработка сплошных кольцевых подкладок для размеров NPS 2 и меньше не предусматривается. Размер С для не перечисленных размеров см. в п. 4.2 .

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ В  ДЮЙМАХ

В данном Приложении приводится таблица (Таблица I-1) стандартных размеров фитингов в дюймах

Таблица I-1    Размеры свариваемых краев  (См. рис. 1 - 6, включительно)

|  |  | Наружный диаметр | у свариваемых краев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кованые или |  |  |  |  |
|  |  | изготовленные |  |  |  |  |
| Номинальный | Сортамент | элементы, |  |  |  |  |
| размер трубы | No. | A | Литые компоненты, |  | C |  |
| (NPS) | [Прим. (1)] | [Прим. (1)] | A | B | [Прим. (2)] | t |
| 21/2 | 40 | 2.875 | 2.96 | 2.469 | 2.479 | 0.203 |
|  | 80 | 2.875 | 2.96 | 2.323 | 2.351 | 0.276 |
|  | 160 | 2.875 | 2.96 | 2.125 | 2.178 | 0.375 |
|  | XXS | 2.875 | 2.96 | 1.771 | 1.868 | 0.552 |
| 3 | 40 | 3.500 | 3.59 | 3.068 | 3.081 | 0.216 |
|  | 80 | 3.500 | 3.59 | 2.900 | 2.934 | 0.300 |
|  | 160 | 3.500 | 3.59 | 2.624 | 2.692 | 0.438 |
|  | XXS | 3.500 | 3.59 | 2.300 | 2.409 | 0.600 |
| 31/2 | 40 | 4.000 | 4.12 | 3.548 | 3.564 | 0.226 |
|  | 80 | 4.000 | 4.12 | 3.364 | 3.402 | 0.318 |
| 4 | 40 | 4.500 | 4.62 | 4.026 | 4.044 | 0.237 |
|  | 80 | 4.500 | 4.62 | 3.826 | 3.869 | 0.337 |
|  | 120 | 4.500 | 4.62 | 3.624 | 3.692 | 0.438 |
|  | 160 | 4.500 | 4.62 | 3.438 | 3.530 | 0.531 |
|  | XXS | 4.500 | 4.62 | 3.152 | 3.279 | 0.674 |
| 5 | 40 | 5.563 | 5.69 | 5.047 | 5.070 | 0.258 |
|  | 80 | 5.563 | 5.69 | 4.813 | 4.866 | 0.375 |
|  | 120 | 5.563 | 5.69 | 4.563 | 4.647 | 0.500 |
|  | 160 | 5.563 | 5.69 | 4.313 | 4.428 | 0.625 |
|  | XXS | 5.563 | 5.69 | 4.063 | 4.209 | 0.750 |
| 6 | 40 | 6.625 | 6.78 | 6.065 | 6.094 | 0.280 |
|  | 80 | 6.625 | 6.78 | 5.761 | 5.828 | 0.432 |
|  | 120 | 6.625 | 6.78 | 5.501 | 5.600 | 0.562 |
|  | 160 | 6.625 | 6.78 | 5.187 | 5.326 | 0.719 |
|  | XXS | 6.625 | 6.78 | 4.897 | 5.072 | 0.864 |
| 8 | 40 | 8.625 | 8.78 | 7.981 | 8.020 | 0.322 |
|  | 60 | 8.625 | 8.78 | 7.813 | 7.873 | 0.406 |
|  | 80 | 8.625 | 8.78 | 7.625 | 7.709 | 0.500 |
|  | 100 | 8.625 | 8.78 | 7.437 | 7.544 | 0.594 |
|  | 120 | 8.625 | 8.78 | 7.187 | 7.326 | 0.719 |
|  | 140 | 8.625 | 8.78 | 7.001 | 7.163 | 0.812 |
|  | XXS | 8.625 | 8.78 | 6.875 | 7.053 | 0.875 |
|  | 160 | 8.625 | 8.78 | 6.813 | 6.998 | 0.906 |
| 10 | 40 | 10.750 | 10.94 | 10.020 | 10.070 | 0.365 |
|  | 60 | 10.750 | 10.94 | 9.750 | 9.834 | 0.500 |
|  | 80 | 10.750 | 10.94 | 9.562 | 9.670 | 0.594 |
|  | 100 | 10.750 | 10.94 | 9.312 | 9.451 | 0.719 |
|  | 120 | 10.750 | 10.94 | 9.062 | 9.232 | 0.844 |
|  | 140 | 10.750 | 10.94 | 8.750 | 8.959 | 1.000 |
|  | 160 | 10.750 | 10.94 | 8.500 | 8.740 | 1.125 |
| 12 | STD | 12.750 | 12.97 | 12.000 | 12.053 | 0.375 |
|  | 40 | 12.750 | 12.97 | 11.938 | 11.999 | 0.406 |
|  | XS | 12.750 | 12.97 | 11.750 | 11.834 | 0.500 |
|  | 60 | 12.750 | 12.97 | 11.626 | 11.725 | 0.562 |

Таблица I-1    Размеры свариваемых краев (продолжение)  (См. рис. 1 - 6, включительно)

|  |  | Наружный диаметр | у свариваемых краев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кованые или |  |  |  |  |
|  |  | изготовленные |  |  |  |  |
| Номинальный | Сортамент | элементы |  |  |  |  |
| размер трубы | No. | A | Литые элементы, |  | C |  |
| (NPS) | [Прим. (1)] | [Прим. (1)] | A | B | [Прим. (2)] | t |
| 12 | 80 | 12.750 | 12.97 | 11.374 | 11.505 | 0.688 |
|  | 100 | 12.750 | 12.97 | 11.062 | 11.232 | 0.844 |
|  | 120 | 12.750 | 12.97 | 10.750 | 10.959 | 1.000 |
|  | 140 | 12.750 | 12.97 | 10.500 | 10.740 | 1.125 |
|  | 160 | 12.750 | 12.97 | 10.126 | 10.413 | 1.312 |
| 14 | STD | 14.000 | 14.25 | 13.250 | 13.303 | 0.375 |
|  | 40 | 14.000 | 14.25 | 13.124 | 13.192 | 0.438 |
|  | XS | 14.000 | 14.25 | 13.000 | 13.084 | 0.500 |
|  | 60 | 14.000 | 14.25 | 12.812 | 12.920 | 0.594 |
|  | 80 | 14.000 | 14.25 | 12.500 | 12.646 | 0.750 |
|  | 100 | 14.000 | 14.25 | 12.124 | 12.318 | 0.938 |
|  | 120 | 14.000 | 14.25 | 11.812 | 12.044 | 1.094 |
|  | 140 | 14.000 | 14.25 | 11.500 | 11.771 | 1.250 |
|  | 160 | 14.000 | 14.25 | 11.188 | 11.498 | 1.406 |
| 16 | STD | 16.000 | 16.25 | 15.250 | 15.303 | 0.375 |
|  | 40 | 16.000 | 16.25 | 15.000 | 15.084 | 0.500 |
|  | 60 | 16.000 | 16.25 | 14.688 | 14.811 | 0.656 |
|  | 80 | 16.000 | 16.25 | 14.312 | 14.482 | 0.844 |
|  | 100 | 16.000 | 16.25 | 13.938 | 14.155 | 1.031 |
|  | 120 | 16.000 | 16.25 | 13.562 | 13.826 | 1.219 |
|  | 140 | 16.000 | 16.25 | 13.124 | 13.442 | 1.438 |
|  | 160 | 16.000 | 16.25 | 12.812 | 13.170 | 1.594 |
| 18 | STD | 18.000 | 18.28 | 17.250 | 17.303 | 0.375 |
|  | XS | 18.000 | 18.28 | 17.000 | 17.084 | 0.500 |
|  | 40 | 18.000 | 18.28 | 16.876 | 16.975 | 0.562 |
|  | 60 | 18.000 | 18.28 | 16.500 | 16.646 | 0.750 |
|  | 80 | 18.000 | 18.28 | 16.124 | 16.318 | 0.938 |
|  | 100 | 18.000 | 18.28 | 15.688 | 15.936 | 1.156 |
|  | 120 | 18.000 | 18.28 | 15.250 | 15.553 | 1.375 |
|  | 140 | 18.000 | 18.28 | 14.876 | 15.225 | 1.562 |
|  | 160 | 18.000 | 18.28 | 14.438 | 14.842 | 1.781 |
| 20 | STD | 20.000 | 20.31 | 19.250 | 19.303 | 0.375 |
|  | XS | 20.000 | 20.31 | 19.000 | 19.084 | 0.500 |
|  | 40 | 20.000 | 20.31 | 18.812 | 18.920 | 0.594 |
|  | 60 | 20.000 | 20.31 | 18.376 | 18.538 | 0.812 |
|  | 80 | 20.000 | 20.31 | 17.938 | 18.155 | 1.031 |
|  | 100 | 20.000 | 20.31 | 17.438 | 17.717 | 1.281 |
|  | 120 | 20.000 | 20.31 | 17.000 | 17.334 | 1.500 |
|  | 140 | 20.000 | 20.31 | 16.500 | 16.896 | 1.750 |
|  | 160 | 20.000 | 20.31 | 16.062 | 16.513 | 1.969 |
| 22 | STD | 22.000 | 22.34 | 21.250 | 21.303 | 0.375 |
|  | XS | 22.000 | 22.34 | 21.000 | 21.084 | 0.500 |
|  | 60 | 22.000 | 22.34 | 20.250 | 20.428 | 0.875 |
|  | 80 | 22.000 | 22.34 | 19.750 | 19.990 | 1.125 |

Таблица I-1    Размеры свариваемых краев  (См. рис. 1 - 6, включительно)

|  |  | Наружный диаметр | у свариваемых краев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кованые или |  |  |  |  |
|  |  | изготовленные |  |  |  |  |
| Номинальный | Сортамент | элементы, |  |  |  |  |
| размер трубы | No. | A | Литые элементы, |  | C |  |
| (NPS) | [Прим. (1)] | [Прим. (1)] | A | B | [Прим. (2)] | f |
| 22 | 100 | 22.000 | 22.34 | 19.250 | 19.553 | 1.375 |
|  | 120 | 22.000 | 22.34 | 18.750 | 19.115 | 1.625 |
|  | 140 | 22.000 | 22.34 | 18.250 | 18.678 | 1.875 |
|  | 160 | 22.000 | 22.34 | 17.750 | 18.240 | 2.125 |
| 24 | STD | 24.000 | 24.38 | 23.250 | 23.303 | 0.375 |
|  | XS | 24.000 | 24.38 | 23.000 | 23.084 | 0.500 |
|  | 30 | 24.000 | 24.38 | 22.876 | 22.975 | 0.562 |
|  | 40 | 24.000 | 24.38 | 22.624 | 22.755 | 0.688 |
|  | 60 | 24.000 | 24.38 | 22.062 | 22.263 | 0.969 |
|  | SO | 24.000 | 24.38 | 21.562 | 21.826 | 1.219 |
|  | 100 | 24.000 | 24.38 | 20.938 | 21.280 | 1.531 |
|  | 120 | 24.000 | 24.38 | 20.376 | 20.788 | 1.812 |
|  | 140 | 24.000 | 24.38 | 19.876 | 20.350 | 2.062 |
|  | 160 | 24.000 | 24.38 | 19.312 | 19.857 | 2.344 |
| 26 | 10 | 26.000 | 26.38 | 25.376 | 25.413 | 0.312 |
|  | 20 | 26.000 | 26.38 | 25.000 | 25.084 | 0.500 |
| 28 | 10 | 28.000 | 28.38 | 27.376 | 27.413 | 0.312 |
|  | 20 | 28.000 | 28.38 | 27.000 | 27.084 | 0.500 |
|  | 30 | 28.000 | 28.38 | 26.750 | 26.865 | 0.625 |
| 30 | 10 | 30.000 | 30.38 | 29.376 | 29.413 | 0.312 |
|  | 20 | 30.000 | 30.38 | 29.000 | 29.084 | 0.500 |
|  | 30 | 30.000 | 30.38 | 28.750 | 28.865 | 0.625 |
| 32 | 10 | 32.000 | 32.50 | 31.376 | 31.413 | 0.312 |
|  | 20 | 32.000 | 32.50 | 31.000 | 31.084 | 0.500 |
|  | 30 | 32.000 | 32.50 | 30.750 | 30.865 | 0.625 |
|  | 40 | 32.000 | 32.50 | 30.624 | 30.755 | 0.688 |
| 34 | 10 | 34.000 | 34.50 | 33.376 | 33.413 | 0.312 |
|  | 20 | 34.000 | 34.50 | 33.000 | 33.084 | 0.500 |
|  | 30 | 34.000 | 34.50 | 32.750 | 32.865 | 0.625 |
|  | 40 | 34.000 | 34.50 | 32.624 | 32.755 | 0.688 |
| 36 | 10 | 36.000 | 36.50 | 35.376 | 35.413 | 0.312 |
|  | 20 | 36.000 | 36.50 | 35.000 | 35.084 | 0.500 |
|  | 30 | 36.000 | 36.50 | 34.750 | 34.865 | 0.625 |
|  | 40 | 36.000 | 36.50 | 34.500 | 34.646 | 0.750 |

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

(a)Размеры даны в миллиметрах.

- Допуски см. в п.5.
ПРИМЕЧАНИЯ:

(1)	Данные взяты из ASME B36.10M.. Буквенные обозначения означают следующее:

(a) STD = стандартная толщина стенки

(b) XS = сверхпрочная толщина стенки

(c) XXS = двойная сверхпрочная толщина стенки

(2)	Внутренняя машинная обработка сплошных кольцевых подкладок для размеров NPS 2 и меньше не предусматривается. Размер С для не перечисленных размеров см. в п. 4.2 .

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ II

ССЫЛКИ

Ниже представлен список публикаций, на которые даются ссылки в данном стандарте.

ASME B16.5-2003, Фланцы и фланцевые фитинги трубопроводов

ASME B16.9-2001, Заводские фитинги из ковкой стали под сварку встык

ASME B36.10M-2001, Сварные и бесшовные трубы из ковкой стали

Издательство: The American Society of Mechanical Engineers (ASME International), Three Park Avenue, New York, NY 10016-5990; Order Department: 22 Law Drive, Box 2300, Fairfield, NJ 07007-2300

ASTM A 106-99el, Спецификация бесшовных труб из углеродистой стали для эксплуатации при высоких температурах

ASTM A 335/A 335M-01, Спецификация бесшовных труб из ферритной легированной стали для эксплуатации при высоких температурах

ASTM E 29-93a (1999), Стандартная практика использования значащих цифр в данных испытаний для определения соответствия спецификациям

Издательство: American Society for Testing and Materials (ASTM), 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428

ISO 9000-2000: Системы менеджмента качества— Основы и терминология

ISO 9001-2000: Системы менеджмента качества — Требования

ISO 9004-2000: Системы менеджмента качества — Основные принципы улучшения показателей

Издательство: International Organization for Standardization (ISO), 1 rue de Varembe, Case Postale 56, CH-1211 Geneve 20, Switzerland/Suisse

НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  A                                  ПРОГРАММА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

Продукция, изготовленная согласно ASME B16.25, должна производиться в соответствии с программой системы качества и соблюдением принципов соответствующего стандарта из серии  ISO 9000.1 Необходимость регистрации и/или сертификации программы системы качества продукта изготовителя со стороны независимой организации определяется изготовителем и является ответственностью изготовителя.

1 Данная серия имеется также в Американском национальном институте стандартов (ANSI) и Американском обществе контроля качества (ASQC) в качестве Американских национальных стандартов, обозначенных вместо префикса "ISO" префиксом "Q".

Подробная документация, демонстрирующая  покупателю соответствие программы, должна находиться у изготовителя. Краткое письменное описание программы, применяемой изготовителем,  должно предоставляться покупателю по требованию. Изготовитель продукции характеризуется  как юридическое лицо, чье имя и торговая марка отображены на продукции согласно требованиям маркировки или идентификации  ASME B16.25.

ASME B16.25 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ NO. 3

Ответы на технические запросы за период с 1 января 1997г. по 31 декабря 2003г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Издание включает все письменные ответы за указанный период времени, выполненные секретарем от имени Комитета ASME B16, Стандартизация клапанов, фланцев, фитингов, прокладок и исполнительных устройств клапанов, на запросы относительно интерпретации технических аспектов B16.25, Края под сварку встык.

Данные ответы приводятся из писем дословно, за исключением некоторых типографских и издательских поправок, выполненных для внесения ясности.  В некоторых случаях анализ интерпретаций показал необходимость поправок технического характера; в таких случаях скорректированная интерпретация следует сразу за первоначальным текстом ответа.

Процедура ASME предусматривает пересмотр любой интерпретации при наличии дополнительной информации, которая может на нее повлиять. Лица, не удовлетворенные полученной интерпретацией, могут обращаться к ответственному лицу Комитета или Подкомитета ASME. ASME не занимается  "утверждением," "оценкой" или "поддержкой" каких-либо изделий, конструкций, запатентованный устройств или видов деятельности.

Интерпретация: 3-1

Предмет: ASME B16.25-1997, Таблица 1, Примечание (2)

Дата выпуска: 19 сентября 2001г.

Файл: B16-01-006

Вопрос: Согласно ASME B16.25-1997, Таблица 1, Примечание (2), могут ли другие диаметры, помимо перечисленных в Таблице 1, колонка 4, использоваться в литых стальных клапанах?

Ответ: Да. Необходимо учитывать минимальную толщину сварного края, требуемую согласно применяемому стандарту или спецификации. См. параграф 5.4.